Khóa học IoT

Báo cáo cuối kỳ Capstone

Dành cho sinh viên (cần giảng viên xem xét)

ⓒ2023 SAMSUNG. Mọi quyền được bảo lưu.

Tài liệu bảo vệ bản quyền; dùng ngoài SIC cần chấp thuận.

Smart Safety Monitoring System

< Ngày (DD/MM/YY) >

Tên nhóm

Nguyễn Ngọc Minh

Phạm Đức Duẫn

Vũ Đức Tuấn

Trần Long Vũ

Nguyễn Xuân Bắc

Mục lục

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin nền

1.2. Động lực và mục tiêu

1.3. Thành viên và phân công vai trò

1.4. Tiến độ và các mốc

2. Thực hiện dự án

2.1. Mô hình dịch vụ IoT

2.2. Xử lý dữ liệu

2.3. Triển khai dịch vụ

2.4. Thiết kế hệ thống

3. Kết quả

3.1. Thu thập dữ liệu (cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ điều khiển)

3.2. Mạng và truyền thông

3.3. Triển khai phần cứng

3.4. Trực quan hóa dữ liệu

3.5. Kiểm thử và cải tiến

4.  Tác động dự kiến

4.1. Thành quả và lợi ích

4.2. Cải tiến trong tương lai

5. Nhận xét và đánh giá của thành viên nhóm

6. Nhận xét và đánh giá của giảng viên

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin nền

Vấn đề xảy ra ở đâu: Tại các công trường thi công xây dựng, nhà xưởng công nghiệp, và khu vực đang tiến hành bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị có nguy cơ cao.

Người lao động / Công nhân: Đối mặt trực tiếp với nguy cơ đe dọa tính mạng, thương tật và tổn hại sức khỏe lâu dài.

Cách xử lý hiện tại và điểm bất cập: Hiện nay, việc giám sát chủ yếu dựa vào ban hành nội quy, treo biển báo tĩnh và cử cán bộ HSE đi tuần tra trực tiếp. Tuy nhiên, các biển báo tĩnh nhanh chóng bị người lao động phớt lờ theo thói quen. Việc giám sát bằng con người chỉ mang tính thời điểm, không thể bao quát 24/7; dẫn đến phản ứng chậm trễ, thường chỉ xử lý khi sự cố "đã rồi" và thiếu bằng chứng khách quan khi xảy ra tranh cãi.

1.2. Động lực và mục tiêu

Động lực: Giải quyết tình trạng "mù thông tin thời gian thực" của người quản lý và thay đổi thói quen lơ là bảo hộ của người lao động. Chúng tôi mong muốn tạo ra một hệ thống không chỉ ghi nhận thụ động mà còn chủ động tương tác tại hiện trường để phòng ngừa tai nạn trước khi nó xảy ra.

Mục tiêu đối với cán bộ quản lý (HSE): Cung cấp công cụ tự động phát hiện tức thì các vi phạm (như không đội mũ bảo hộ, xâm nhập vùng cẩu tháp, hố sâu). Hệ thống tự động ghi nhận nhật ký vi phạm làm bằng chứng số hóa, giúp HSE can thiệp kịp thời, giảm áp lực đi tuần tra và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Mục tiêu đối với người lao động: Giúp họ nhận được cảnh báo phản hồi tức thời ngay tại khoảnh khắc bước vào vùng rủi ro hoặc quên trang bị bảo hộ (thông qua còi, đèn tại chỗ), từ đó kịp thời tự điều chỉnh hành vi để bảo vệ tính mạng của chính mình.

1.3. Thành viên và phân công vai trò

1.4. Tiến độ và các mốc

Giai đoạn 1 (Khảo sát & Thiết kế): Phỏng vấn cán bộ HSE và công nhân để xác định vấn đề (Empathize & Define). Lên ý tưởng giải pháp (Phương án Edge AI kết hợp cảnh báo đa tầng) và thiết kế kiến trúc IoT.

Giai đoạn 2 (Xây dựng Prototype v1 - Phần cứng & AI): Cài đặt Raspberry Pi OS, cấu hình Camera USB, chạy thử nghiệm mô hình YOLOv8n. Nối mạch GPIO điều khiển còi/đèn và thử nghiệm nhận diện cơ bản (Functional Prototype).

Giai đoạn 3 (Truyền thông & Đám mây): Cài đặt và cấu hình Mosquitto MQTT, xây dựng Backend lưu trữ Database và thiết kế giao diện Web Dashboard độ tương phản cao.

Giai đoạn 4 (Tích hợp & Thử nghiệm thực tế): Chạy thử nghiệm End-to-End toàn bộ hệ thống. Thực hiện 100 tình huống test kỹ thuật để đo độ trễ (<1.5s) và độ chính xác nhận diện (>85%).

Giai đoạn 5 (Vòng lặp cải tiến - Prototype v2): Dựa trên phản hồi người dùng, cải tiến logic cảnh báo (nháy đèn trước, hú còi ngắt quãng sau) để giảm ức chế và thêm bộ lọc giảm thiểu cảnh báo giả. Tổng kết đánh giá cuối cùng.

2. Thực hiện dự án

2.1. Mô hình dịch vụ IoT

Hệ thống giám sát an toàn lao động được thiết kế theo mô hình Điện toán biên kết hợp đám mây (Edge-to-Cloud IoT Architecture). Mô hình dịch vụ bao gồm 5 lớp (Layer) khép kín:

- Lớp cảm biến (Sensing Layer): Camera USB/IP đặt tại hiện trường thu nhận dòng hình ảnh liên tục từ thế giới thực (công nhân, khu vực thi công).

- Lớp xử lý tại biên (Edge Computing): Máy tính nhúng (Raspberry Pi 5) chạy mô hình AI (YOLOv8) để phân tích hình ảnh, phát hiện người không đội mũ bảo hộ hoặc đi vào vùng nguy hiểm.

- Lớp chấp hành (Actuator): Khi có vi phạm, vi xử lý Edge lập tức kích hoạt mạch GPIO để bật còi hú (Buzzer) và đèn chớp (Strobe LED) cảnh báo tại chỗ.

- Lớp mạng truyền thông (Network Layer): Gửi dữ liệu sự kiện dạng JSON qua mạng Wi-Fi/4G bằng giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

- Lớp ứng dụng (Application Layer): Đám mây (Backend FastAPI/Node.js + PostgreSQL) tiếp nhận dữ liệu, lưu trữ bằng chứng và hiển thị cảnh báo thời gian thực lên Web Dashboard cho cán bộ quản lý an toàn (HSE)

2.2. Xử lý dữ liệu

Luồng xử lý dữ liệu (Input - Processing - Output) được thiết kế tối ưu để đạt tốc độ phản hồi dưới 1.5 giây:

- Đầu vào (Input): Camera gửi luồng video liên tục về thiết bị Biên với tốc độ khoảng 15 khung hình/giây (FPS).

- Thuật toán YOLOv8 quét từng khung hình để bóc tách các nhãn: "Person" (Người), "Hardhat" (Có mũ), "No-Hardhat" (Không mũ).

- Thuật toán hình học tính toán tọa độ chân người so với đa giác vùng cấm (Polygon ROI) đã thiết lập.

- Bộ lọc làm mượt (Persistence Filter): Dữ liệu vi phạm phải xuất hiện liên tục trong ít nhất 3 khung hình (khoảng 0.8 giây) để loại bỏ các cảnh báo giả do góc khuất.

- Đầu ra (Output): Khi xác nhận vi phạm, hệ thống xử lý song song hai tác vụ: (1) Xuất tín hiệu ra chân GPIO kích hoạt còi và đèn; (2) Lưu đệm ảnh chụp sự cố và đóng gói chuỗi JSON (gồm thời gian, mã camera, độ chính xác, link ảnh) để đẩy qua MQTT topic

2.3. Triển khai dịch vụ

Dịch vụ được triển khai thực tế qua các thành phần mềm và công cụ sau:

- Tại hiện trường (Edge): Cài đặt hệ điều hành Raspberry Pi OS 64-bit, thư viện xử lý ảnh OpenCV và Ultralytics. Triển khai kịch bản Python (detection.py) kết nối với Camera và điều khiển chân LED (pin 17), Buzzer (pin 27).

- Máy chủ trung gian (Broker): Cài đặt phần mềm Eclipse Mosquitto làm MQTT Broker, thiết lập xác thực người dùng (edge01/mật khẩu) để đảm bảo bảo mật đường truyền tin nhắn.

- Máy chủ dịch vụ (Backend): Triển khai ứng dụng máy chủ sử dụng FastAPI, kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu lại lịch sử cảnh báo. Backend cung cấp các REST API chính như: lấy danh sách sự kiện (GET /api/events), xác nhận/hủy vi phạm (POST /api/events/.../resolve), và xuất báo cáo CSV.

- Giao diện người dùng (Dashboard): Triển khai Web UI bằng HTML và TailwindCSS. Giao diện được thiết kế dạng thẻ lớn (High-contrast) để dễ nhìn dưới trời nắng, kết nối qua WebSocket (WS /ws) để nhận thông báo khẩn cấp theo thời gian thực (Real-time) mà không cần tải lại trang.

2.4. Thiết kế hệ thống

Hệ thống được thiết kế khép kín từ khâu thu thập dữ liệu phần cứng tại hiện trường đến phần mềm quản lý trên đám mây. Thiết kế chi tiết bao gồm các thành phần sau:

- Kiến trúc tổng thể (End-to-End Architecture): Luồng hoạt động bắt đầu từ Camera (Sensing Layer) thu nhận hình ảnh và truyền về máy tính nhúng Raspberry Pi (Edge Computing) để chạy mô hình nhận diện. Nếu phát hiện vi phạm, Raspberry Pi lập tức kích hoạt phần cứng báo động tại chỗ (còi, đèn) qua cổng GPIO, đồng thời đóng gói dữ liệu sự kiện gửi qua mạng Wi-Fi/4G bằng giao thức MQTT về hệ thống nền tảng (Backend). Dữ liệu sau đó được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lên giao diện Web Dashboard.

- Thiết kế Use Case (Các ca sử dụng chính): Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng. Đối với công nhân tại hiện trường, hệ thống thực hiện luồng nhận diện vi phạm đồ bảo hộ/vùng nguy hiểm (UC01) và tự động phát cảnh báo tức thời tại chỗ (UC02). Đối với cán bộ an toàn (HSE), hệ thống tự động truyền tin và lưu trữ bằng chứng (UC03), cho phép họ giám sát, điều khiển từ xa qua Dashboard (UC04) và trích xuất báo cáo thống kê tuân thủ (UC05).

- Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database): Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL (hoặc SQLite) với 3 bảng dữ liệu cốt lõi: bảng devices quản lý trạng thái hoạt động của các trạm camera; bảng safety_events lưu trữ chi tiết các vi phạm (thời gian, hình ảnh bằng chứng, loại vi phạm, trạng thái xử lý); và bảng zones_config lưu trữ tọa độ đa giác khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

- Thiết kế An toàn & Bảo mật: Để bảo mật đường truyền, luồng dữ liệu MQTT được thiết lập xác thực bằng Username/Password và hỗ trợ mã hóa TLS khi truyền qua Internet. Để bảo vệ quyền riêng tư, hình ảnh sự cố của người lao động được lưu trữ an toàn, truy cập thông qua các đường dẫn có thời hạn (Signed URL) và tự động xóa sau 60 ngày.

3. Kết quả

3.1. Thu thập dữ liệu (cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ điều khiển)

- Cảm biến (Sensing): Thu thập dữ liệu bằng Camera USB góc rộng 1080p, tiếp nhận dòng video liên tục với tốc độ 15 khung hình/giây (FPS) tại hiện trường thi công.

- Bộ điều khiển (Controller): Trạm biên (Edge Device) sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 5. Thiết bị này đảm nhiệm chạy mô hình AI (YOLOv8) xử lý hình ảnh trực tiếp để ra quyết định và xuất tín hiệu điều khiển ra các chân GPIO

- Cơ cấu chấp hành (Actuator): Khi xác định có vi phạm, bộ điều khiển xuất tín hiệu ra còi báo động (Buzzer 5V) và đèn chớp cảnh báo (Strobe LED đỏ) đặt ngay tại khu vực camera để cảnh báo tức thời cho công nhân.

3.2. Mạng và truyền thông

- Giao thức truyền tải: Hệ thống sử dụng giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) qua kết nối Wi-Fi/4G. Các bản tin được truyền với cấu hình chất lượng dịch vụ QoS 1 để đảm bảo tin nhắn cảnh báo không bị thất lạc trong môi trường mạng công trường chập chờn.

- Máy chủ trung gian (Broker): Triển khai phần mềm Mosquitto MQTT Broker có thiết lập xác thực user/password để bảo mật.

- Luồng dữ liệu: Dữ liệu vi phạm (gồm thời gian, mã camera, trạng thái áo/mũ, ảnh snapshot) được đóng gói định dạng JSON gửi qua topic safety/edge/.../alert. Ngoài ra, trạm biên gửi trạng thái phần cứng mỗi 60s qua topic telemetry. Backend nhận dữ liệu và truyền lên Web Dashboard theo thời gian thực thông qua WebSocket.

3.3. Triển khai phần cứng

- Đấu nối: Máy tính Raspberry Pi 5 kết nối với Camera qua cổng USB.

- Bảo vệ phần cứng: Nhằm đảm bảo hệ thống AI hoạt động liên tục (stress test 12 giờ) không bị giảm xung nhịp do quá nhiệt (Thermal Throttling), thiết bị Pi 5 được đóng hộp bảo vệ vật lý và trang bị cụm quạt tản nhiệt chủ động (Active Cooler).

3.4. Trực quan hóa dữ liệu

Giao diện Dashboard: Giao diện Web (HSE Dashboard) được lập trình bằng HTML và TailwindCSS với thiết kế thẻ lớn, độ tương phản cao (High-contrast Dark Mode) giúp cán bộ quản lý dễ dàng thao tác dưới trời nắng bằng máy tính bảng.

Hiển thị thời gian thực: Giao diện hiển thị pop-up chớp đỏ cảnh báo khẩn cấp và phát âm thanh ngay lập tức khi nhận được tín hiệu qua WebSocket.

Bằng chứng và thao tác: Mỗi sự kiện vi phạm được hiển thị trực quan dưới dạng thẻ chứa: Ảnh chụp bằng chứng lúc vi phạm, nhãn trạng thái (Thiếu Mũ/Thiếu Áo), và hai nút bấm để HSE "Xác nhận vi phạm" (CONFIRMED) hoặc "Bỏ qua" (DISMISSED). Hệ thống đồng thời có biểu đồ thống kê sự kiện vi phạm theo ngày.

3.5. Kiểm thử và cải tiến

Kết quả kiểm thử kỹ thuật: Qua 100 lần kích hoạt thử nghiệm tình huống vi phạm, hệ thống đạt độ chính xác nhận diện 88.2%; độ trễ kích hoạt còi/đèn tại chỗ chỉ mất 0.65 giây (vượt mục tiêu đề ra là < 1.5s); và tỷ lệ truyền tin MQTT lên Dashboard đạt 99% thành công.

Giảm cảnh báo giả: Phát hiện AI đôi khi báo sai do công nhân cúi người che khuất mũ, nhóm đã bổ sung "Bộ lọc làm mượt" (Persistence Filter) buộc vi phạm phải xuất hiện liên tục trong tối thiểu 3 khung hình mới báo động, giúp giảm 80% lượng báo giả.

4. Tác động dự kiến

4.1. Thành quả và lợi ích

Về mặt vận hành và quản lý (Đối với cán bộ HSE và doanh nghiệp):

- Giải quyết triệt để tình trạng "mù thông tin thời gian thực", giúp hệ thống tự động giám sát diện rộng 24/7 mà không phụ thuộc hoàn toàn vào việc đi tuần tra thủ công của con người.

- Cung cấp hệ thống lưu trữ bằng chứng số hóa minh bạch (ảnh chụp, mốc thời gian, loại vi phạm) giúp giảm thiểu tranh chấp giữa các thầu phụ và bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro pháp lý, tránh bị đình chỉ thi công.

- Giảm áp lực tâm lý và khối lượng công việc ghi chép sổ sách cho cán bộ an toàn.

Về mặt an toàn lao động (Đối với người lao động):

Cơ chế cảnh báo phản hồi tại chỗ (đèn nhớp, còi ngắt quãng) giúp người lao động nhận biết ngay lập tức để tự điều chỉnh hành vi, hình thành phản xạ an toàn mà không bị xử phạt nặng nề hay cảm thấy bị xúc phạm.

Thực tế thử nghiệm cho thấy tỷ lệ tuân thủ đội mũ/mặc áo bảo hộ tại khu vực lắp đặt đã tăng rõ rệt từ 65% lên 92%.

4.2. Cải tiến trong tương lai

Mở rộng tính năng nhận diện: Tích hợp thêm các mô hình AI để phát hiện các thiết bị bảo hộ toàn thân khác như dây đai an toàn (Safety Harness) hoặc áo phản quang chuẩn.

Nâng cấp cảnh báo thông minh: Tích hợp module phát âm thanh bằng giọng nói thông minh (Audio Prompt) để đưa ra các nhắc nhở cụ thể tại khu vực nguy hiểm (ví dụ: "Chú ý: Bạn đang bước vào vùng cẩu tháp, vui lòng lùi lại") thay vì chỉ dùng còi hú đơn thuần.

Cải thiện thị giác ban đêm: Tích hợp hệ thống chiếu sáng hồng ngoại (IR) hoặc camera nhiệt để duy trì khả năng giám sát an toàn hiệu quả vào ca đêm.

5. Nhận xét và đánh giá của thành viên nhóm

<ĐÍNH KÈM ẢNH NHÓM TẠI ĐÂY>

| TÊN | NHẬN XÉT và ĐÁNH GIÁ |
| --- | --- |

6. Nhận xét và đánh giá của giảng viên

| HẠNG MỤC | ĐIỂM | NHẬN XÉT và ĐÁNH GIÁ |
| --- | --- | --- |
| Ý TƯỞNG | __/10 |  |
| ỨNG DỤNG | __/30 |  |
| KẾT QUẢ | __/30 |  |
| QUẢN LÝ DỰ ÁN | __/10 |  |
| TRÌNH BÀY & BÁO CÁO | __/20 |  |
| TỔNG | __/100 |  |